بسم الله الرحمن الرحيم

گرازش تمرین 6

درس مبانی سیستم نهفته و بیدرنگ

جواب سوال 1)

- امکان زمانبندی مجموعه وظایف مقابل را هم بهصورت تحلیلی با به کارگیری کران های بهرهگیری مرتبط و هم با رسم زمانبندی برای یک فراتناوب بررسی کنید.

ا.RMS

ب.EDF

جواب سوال 2)

بخش الف:
	ترسیم گراف وابستگی)

بخش ب: 
	زمان بندی با الگوریتم EDL  ) بله همان طوریکه در شکل زیر می ببینید زمان بندی ممکن است.

بخش ج:
	برای اینکه وظایف را با استفاده از الگوریتم EDF* زمان بندی کنیم در قدم اول باید r`j , d`i حساب کنیم

rj` ها را حساب کنیم پس داریم
r1`=0
r2`=max1, 0+2=max1, 2=2
r3`=max3, 0+2=max3,2=3
r4`=max4, 2+1, 3+3=max4,3,6=6
r5`=max5, 3+3=max5,6=6

di` ها را حساب کنیم پس داریم
d5`=d5=11
d4`=d4=10
d3`=min8, 10-2, 11-2=min8,8,9=8
d2`=min7, 10-2=min7,8=7
d1`=min6, 7-1, 8-3=min6,6,5=5

آپدیت جدول تسک ها با استفاده از الگوریتم EDF*

| di` | ri` | di | ri | Ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | τ1 |
| 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | τ2 |
| 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | τ3 |
| 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | τ4 |
| 10 | 6 | 11 | 5 | 2 | τ5 |

بله همان طوریکه در شکل زیر می ببینید با استفاده از دلاین ها و زمان منتشر جدید که بدست آوردیم امکان زمان بندی ممکن است.

جواب سوال 3)

قسمت الف)

قسمت ب) 
بخش الف:

### وظایف تولید خروجی‌ها:

- وظیفه vFanSpeedTask:

  - مسئول تنظیم سرعت فن است.

  - سرعت فن از طریق صفی به نام xSpeedQueue دریافت می‌شود.

  - با استفاده از تابع analogWrite مقدار سرعت (Duty Cycle) به پایه فن اعمال می‌شود.

  - در صورت دریافت سرعت جدید، مقدار به‌روز می‌شود و پیام مناسبی برای نمایش سرعت فن ثبت می‌شود.

- وظیفه vFanDirectionTask:

  - مسئول تنظیم جهت چرخش فن است.

  - مقدار جهت از طریق صف xDirectionQueue دریافت می‌شود.

  - از یک سروو موتور برای تغییر جهت استفاده می‌کند و موقعیت جدید سروو را بر اساس مقدار دریافت‌شده تنظیم می‌کند.

  - تغییر جهت با حرکت نرم (Smooth) انجام می‌شود و موقعیت نهایی ثبت می‌گردد.

### وظایف پردازش ورودی‌ها:

- وظیفه vInputProcessingTask:

  - ورودی‌های مربوط به دما و وضعیت کلید را پردازش می‌کند.

  - دمای سنسور از طریق پایه TEMP_SENSOR_PIN خوانده می‌شود و به مقدار سلسیوس تبدیل می‌شود.

  - وضعیت کلید از پایه SWITCH_PIN خوانده می‌شود.

  - بر اساس دما، مقدار سرعت و بر اساس وضعیت کلید، مقدار جهت چرخش تعیین شده و در صف‌های مربوطه قرار می‌گیرد.

- تابع Callback تایمر vTimerCallback:

  - به صورت دوره‌ای (هر ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه) یک مقدار سرعت پیش‌فرض را به صف xSpeedQueue ارسال می‌کند.

  - این تابع برای تولید رویدادهای دوره‌ای استفاده می‌شود و به‌نوعی مکمل وظایف پردازش ورودی‌ها است.

### نکات اضافی:

- استفاده از وقفه: در برنامه از یک وقفه شبیه‌سازی‌شده (vISRHandler) استفاده شده است که وظیفه فعال‌سازی یک Semaphore را برای هماهنگی وظیفه‌ها برعهده دارد.

- ارتباط وظیفه‌ها: وظایف از طریق صف‌ها و Semaphore با یکدیگر ارتباط دارند و هرکدام بخشی از کار را مستقل و همزمان انجام می‌دهند.

این ساختار به خوبی اصول طراحی برنامه‌های چندوظیفه‌ای را نشان می‌دهد و ارتباط مؤثر بین وظیفه‌ها و استفاده از منابع بهینه را تضمین می‌کند.

بخش دوم:

### وظایف متناوب (Time-Triggered):
این وظایف به صورت دوره‌ای اجرا می‌شوند و زمان‌بندی آن‌ها مشخص است.

- وظیفه vInputProcessingTask:

  - نوع تحریک: متناوب.

  - روش اجرا: این وظیفه هر 500 میلی‌ثانیه با استفاده از تأخیر (vTaskDelay) اجرا می‌شود.

  - وظیفه: خواندن ورودی‌های دما و کلید، پردازش آن‌ها و ارسال مقادیر به صف‌های xSpeedQueue و xDirectionQueue.

- تابع vTimerCallback:

  - نوع تحریک: متناوب.

  - روش اجرا: این تابع توسط یک تایمر نرم‌افزاری FreeRTOS به نام xTimer هر 1000 میلی‌ثانیه اجرا می‌شود.

  - وظیفه: ارسال مقدار سرعت پیش‌فرض به صف xSpeedQueue برای به‌روزرسانی متناوب سرعت فن.

### وظایف نامتناوب (Event-Triggered):
این وظایف فقط در پاسخ به یک رویداد) مانند داده در صف یا فعال شدن ( Semaphore اجرا می‌شوند.

- وظیفه vFanSpeedTask:

  - نوع تحریک: نامتناوب.

  - روش اجرا: زمانی که داده‌ای در صف xSpeedQueue قرار گیرد، وظیفه با استفاده از xQueueReceive فعال می‌شود.

  - وظیفه: تنظیم سرعت فن با مقدار دریافتی.

- وظیفه vFanDirectionTask:

  - نوع تحریک: نامتناوب.

  - روش اجرا: زمانی که داده‌ای در صف xDirectionQueue قرار گیرد، وظیفه با استفاده از xQueueReceive فعال می‌شود.

  - وظیفه: تغییر جهت چرخش فن با مقدار دریافتی.

- Semaphore مربوط به وقفه (ISR):

  - نوع تحریک: نامتناوب.

  - روش اجرا: وقفه شبیه‌سازی‌شده (vISRHandler) یک Semaphore باینری به نام xISRTrigger را آزاد می‌کند. وظیفه vInputProcessingTask می‌تواند در صورت دریافت این Semaphore سریعاً به ورودی‌های جدید پاسخ دهد.

  - وظیفه: همگام‌سازی یک رویداد خاص (مانند تغییر حالت کلید یا وضعیت خاص) با وظایف.

### نحوه اتصال وظایف به ISR:

- وقتی که ورودی جدیدی در صف‌ها قرار می‌گیرد:

  - وظایف vFanSpeedTask و vFanDirectionTask از این مکانیزم استفاده می‌کنند. به محض اینکه داده‌ای وارد صف شود، وظیفه از حالت بلوک خارج شده و اجرا می‌شود.

- وقتی که یک وقفه خارجی شبیه‌سازی شده اجرا می‌شود:

  - در ISR (vISRHandler) از xSemaphoreGiveFromISR برای فعال کردن وظایف مرتبط (مانند vInputProcessingTask) استفاده شده است. این روش وظیفه را فوراً در پاسخ به رویداد فعال می‌کند.

- با استفاده از تایمر:

  - وظیفه متناوب vTimerCallback به تایمر نرم‌افزاری FreeRTOS متصل است. این تایمر هر 1000 میلی‌ثانیه یک بار رویداد ایجاد می‌کند.

بخش سوم:

قسمت ج) بخش 1)

بخش  3و2) تست شبه سازی حسگرها و فعالگرهای